附件2:

      黄石国家矿山公园太阳能灯技术要求

一.光源中心离地高度3.5米。
二.亮灯模式光开6小时，保证3个阴雨天正常使用，安装间距10米左右。
三.施工方案:此次工程属于全包工程，采购安装方负责水泥基础施工灯具安装调试及安装后的现场清理工作。

四.太阳能组件:高效A级单晶硅片30wp， 转换效率17.5%，设计寿命15年，蓄电池:太阳能路灯专用胶体蓄电池15Ah。

五.LED光源:超高亮LED7W灯两盏，每盏LED灯相当于21W节能灯的亮度。
 六.智能控制器(光控加时控12v/10A): 具备软启动、过充、过放、过载保护、短路保护、光控、时控、太阳能板反接保护、蓄电池反接保护及负载反接保护、三防等功能。
 七.灯杆:热镀锌喷塑，光源离地高度3.5米，保修期后的维护服务实行优惠的售后服务维修方式，整灯质保二年。

八．在太阳能路灯设备运行时间超过保修期后，采购安装方仍承担太阳能路灯维修责任，只收取相关维修元器件费用，当太阳能路灯设备出现故障时，采购安装方收到业主方的通知后派人员进行维修工作，一天内解决此次工程出现的任何问题，维修时只收取损坏元器件的更换费用和基本服务费用。