附件：

23座电动观光车配置表

| 电气 系统 | 控制器 | 永磁同步水冷系统 96V/400A+CAN总线、防护等级IP67，具备控制器及驱动电机热管理系统、提供CMA/CNAS强制性检验报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电池 | 96V 304AH磷酸铁锂电池 |  |  |
|  | 电动机 | 永磁同步水冷电机 96V/18kw、防护等级IP67，具备控制器及驱动电机热管理系统、 提供CMA/CNAS强制性检验报告 |  |  |
|  | 充电机 | 电脑智能化车载充电机96V/30A、充电时间＜10小时(放电率为80%) |  |  |
|  | DC转换器 | 大功率隔离DC转换器 96V/12V-500W 、防护等级IP67 |  |  |
|  | 仪表 | 豪华组合液晶仪表+CAN总线+故障诊断，具备相应的电动车故障诊断系统。（需提供相关证明材料复印件加盖投标人公章） |  |  |
|  | 辅助系统 | 倒车雷达 |  |  |
| 车身 配置 | 车身颜色 | 黄色Y08 |  |  |
|  | 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃（需提供相关证书复印件加盖投标人公章）+雨刮器 |  |  |
|  | 顶棚 | 整体式高强度复合材料+高标铝合金材料支撑 |  |  |
|  | 座椅 | 第一排单人座椅+两个橙色公交座椅；后五排四人公交座椅；前五排座椅向前，第六排座椅向后 |  |  |
|  | 地板 | 防滑地板，地板耐磨使用寿命长，美观，防锈（需提供地板实物图片加盖投标人公章） |  |  |
|  | 车身 | 高强度结构钢+高标铝合金焊接成型，所有钣金件经电泳，提供生产厂家电泳设备采购证明及发票， |  |  |
|  | 后视镜 | 手动可调、可折叠型外后视镜+大广角内视镜 |  |  |
|  | 灯光及警示信号 | 带透镜LED近/远光灯、LED转向灯、边灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 |  |  |
|  | 仪表台 | 豪华复合材料整体成型仪表台，组合仪表、电门锁开关、组合开关、车载多媒体播放器、双闪开关、倒车警示开关、大蘑菇头断电开关 |  |  |
|  | 转向系统 | 汽车级双向齿轮齿条转向系统、自动间隙补偿功能+电动随速助力转向、主动回正功能，具备转向主动回正功能（方向盘在完成转向动作后，无需驾驶员协助，主动回正到平衡位置），具备随速助力转向系统（速度越快，方向越重越稳；速度越慢，方向越轻） |  |  |
|  | 制动系统 | 前碟后毂四轮液压制动+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 |  |  |
|  | 前悬挂系统 | 汽车级麦弗逊式独立悬挂系统+侧倾稳定杆+螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |  |
|  | 后悬挂系统 | 整体全浮式后桥、速比19.2:1 、钢板弹簧+筒式液压减震 |  |  |
|  | 轮胎直径 | 前175R14LT后185R14LT真空子午轮胎 ；14寸铁钢圈 |  |  |
|  | 油漆 | 电脑调漆，专业喷涂设备+颜色可定制 |  |  |
|  | 整车装配工艺及驾驶安全性 | 车辆生产制造装配安装规范、具备规范装配集成管理系统；驾驶安全保障，具备观光车安全驾驶（行驶）控制管理系统（需提供相关的证明材料复印件加盖投标人公章） |  |  |
| 改装 |  | 1、车身左侧加两根不锈钢栏杆 2、灭火器放驾驶后座侧边 3、左右各加一个支撑杆 4、车内一体式双镜头行车记录仪 |  |  |
| 技术 参数 | 长*宽*高 | 5990*1940*2170mm | 整车重量 | 1600kg |
|  | 额定乘员（人） | 23 | 整车载荷 | 1955kg |
|  | 最大行驶速度 | ≤30km/h | 轮距 | 前1555/后1555mm |
|  | 续驶里程（空载平路） | 180-190km | 最小离地间隙 | 185mm |
|  | 轴距 | 3470mm | 制动距离 | ≤6m |
|  | 最小转弯半径 | 8m | 最大爬坡度 | 10% |